实验二 伸长法测定杨氏弹性模量

一、实验目的

1.掌握用光杠杆系统测量微小长度变化的原理及调节技术。

2.学会用(计算机)作图法和逐差法处理实验数据。

3.学会用标准不确定度评价实验结果。

二、实验仪器

1.仪器用具

杨氏弹性模量仪、光杠杆、望远镜、标尺、千克砝码组、米尺、游标卡尺、螺旋测微计。

2.仪器描述

仪器由杨氏弹性模量仪和光杠杆测量系统组成。

(1)杨氏弹性模量仪

仪器由H形支柱和一个底脚螺丝可调的三脚架组成。支柱顶部的横梁上带有一圆柱形夹头，被测钢丝一端被该夹头夹紧。支柱中间有一个上下可调的平台，平台中间开有一圈孔让能自由移动的圆柱形夹头通过。被测钢丝的另一端穿过该夹头并在夹头的上端被夹紧。夹头下端悬挂砝码托，便于放置砝码。通过砝码的增减来控制钢丝的伸长和缩短。

(2)光杠杆测量系统

光杠杆测系统包括两部分。一是平面镜及光杠杆镜架。镜架由三个尖足C、C和C支撑，形成一个等腰三角形，C到C、C两足之间的垂直距离b可以调整。另一部分是镜尺装置，由一个与被测长度变化方向平行的标尺与尺旁的测量望远镜组成。望远镜水平地对准平面镜，标尺到平面镜的垂直距离为D，调节测量系统可从望远镜中看清楚由平面镜反射的标尺像，并可由望远镜中的叉丝横线读出标尺上相应的刻度值。

三、实验原理

1、杨氏弹性模量

设一根粗细均匀、长度为L、截面积为S的钢丝，沿长度方向受外力F mg的作用伸长了 L，根据胡克定律，在弹性限度内物体所受的应力 与应变 成正比，它们的比例系数仅取决于材料本身的性质，对一定的材料来说是一个常数，称为该材料的杨氏弹性模量，用E表示

当应变    时，    ,即杨氏弹性模量的数值等于将物体拉到两倍长时的应力。但实际上对大多数物体，在它们被拉到两倍长之前早已断裂了。所以通常施于物体上的应力的数值，应远远低于杨氏模量E。在国际单位制中，杨氏模量的单位为  。在上式中，F、S、L都可直接测量，而 L是一个微小变化量，用普通测长仪器无法直接准确测量，因此我们利用光杠杆镜尺法来测量 L。

2.光杠杆放大原理

测量时，将平面镜架的前两足置于固定平台的凹槽内，而后足放在与金属丝相连接的圆柱形夹头上。设钢丝长度未变化时平面镜为铅直，此时从望远镜中观察到的标尺读数为x 。当钢丝长度变化时，C足将随被测长度的变化而升降，平面镜也将绕C、C两足连线转过 角，此时从望远镜中的叉丝横线读出标尺上的相应刻度值为x，令N x x，在长度变化 L很小的情况下( L  b)，转角 甚小，故    。同时，由光学反射定律可知

综上所述，被测钢丝长度的微小变化量为

这样，就可以通过b、D、N这些较易测准的量，利用式(3-2-2)间接地测量钢丝长度的微小变化量 L。由式(3-2-2)可知，光杠杆的作用是将微小的变化量 L放大为标尺上相应的偏转量N，即 L被放大了2D/b倍。

钢丝截面积S、外力F分别用    、    表示，并代入式(3-2-1)得

式中d为钢丝直轻，    在本实验中可以认为是常量。因此，改变砝码质量m，得出相应的偏转量N，由于N与m成正比，由其比例常数即可计算杨氏弹性模量E。

四、实验内容与步骤

1.光杠杆测量系统的调节

测量系统的调节是本实验的关键，调整后的系统应满足:与望远镜等高处的标尺刻度经平面镜反射后能在望远镜中准确读取。具体步骤如下：

(1)仪器垂直度调整，调整杨氏模量仪的三个底脚螺丝，使其两支柱铅直。此时，被测钢丝处于铅直位置，圆柱形夹头在平台圆孔中能自由升降，不受阻力作用。

(2)将光杠杆镜架放到固定平台上，光杠杆镜架的两前足C、C放在平台的任意凹槽内(共三条)，后足C放在圆柱形夹头上端面上，且不能与钢丝相碰；并使平面镜的镜面大致与平台垂直。

(3)镜尺调整。把测量系统放在光杠杆镜架正前方约1.8-2.0米处，调节标尺成铅直状态。

(4)望远镜的调节。a.调节望远镜目镜旋钮使望远镜内的十字叉丝最清晰。b.调节望远镜简成水平状态且与光杠杆平面镜等高，再旋转望远镜调焦手轮，目镜内外筒十字双丝从望远镜中找到平面镜。c.沿望远镜筒的轴线方向，通过准星观察平面镜内是否有标尺的像，若没有，则应左右移动测量系统支架或杨氏弹性模量仪，直到能看到为止。d.通过望远镜进行观察,同时旋转调焦手轮改变目镜筒(内含目镜及叉丝)与物镜间的距离，直至看清标尺的像为止。预加一个砝码将钢丝拉直(此时应视为砝码0kg)，调节标尺、平面镜，使望远镜中十字叉丝与标尺的零刻度对齐，并消除视差。此时，望远镜中十字叉丝所对准标尺的读数x为0.00cm。

(5)消除视差:视差是由于叉丝与标尺经物镜形成的像不在同一平面上，观察者视线方向改变而引起叉丝与标尺像之间的相对移动的现象。有视差存在时，当观察者视线方向改变，望远镜中标尺的读数会发生偏差。这时应进一步仔细调节望远镜调焦手轮，直到标尺像与叉丝重合。当二者完全重合，则无视差，观察者视线方向改变，镜物镜标尺读数不变，且标尺像及十字又丝都很清晰。

2.测定钢丝受外力后的伸长量

将1千克砝码逐次加于砝码托上，设加上1干克时钢丝伸长后望远镜中叉丝对准的读数变为x，加上2千克时，变为x……以此类推，一直加至7千克。为了消除弹性滞后效应引起的系统误差，再自砝码托上逐次移去1千克砝码，钢丝缩短，直到0kg为止。设钢丝缩短过程中与砝码重量相对应的读数为x (x 与x 可能不同，这是因为有弹性疲劳的缘故，但相差甚微)，取x 与x 的平均值为x 。

注意:在上述理论中   ，因此加砝码时砝码要相互交叉放置，保证整个砝码组处于铅直状态。

3.用米尺(钢卷尺)测量钢丝的原长L (上、下两圆柱形夹头夹紧位置间的长度)以及镜面至标尺的垂直距离D；用游标卡尺测量光杠杆镜架长度b(方法：将镜架平放在纸上轻压一下，印得三尖足的位置，再作由三尖足所连成的等腰三角形的高，即为T形架长度b)。

4.用螺旋测微计测量钢丝直径d：要求分别在砝码为1千克和7千克时，在钢丝的上、中、下三个不同的位置测钢丝的直径，取其平均值作为钢丝的直径d。

五、注意事项

1.调整好实验仪器装置，记录读数x之后，不可再碰动实验装置。

2.每次增减砝码时，必须小心操作，不可使砝码托与支架相撞，尽量保持钢丝及杨氏模量仪不发生轻微振动，特别勿使光杠镜架下尖足发生位移，

3.在增减钢丝的负荷，测量钢丝伸长量的过程中，不要中途停顿而改测其他物理量(如L、D、b)因为钢丝在增减负荷时，如果中途受到干扰，则钢丝的伸长(或缩短)量将产生变化，导致误差增大。其他各量应在钢丝伸长量之后(或之前)进行测量。

4.在用螺旋测微计测量钢丝直径的过程中应注意不要扭折钢丝。

六、数据表格与记录（表格见下一页）

1、填入实验数据

钢丝原长度L

标尺至平面镜的距离D

光杠杆T形架长度b

2、用作图法求E。以m.为横坐标，以偏转量N (N x -x )为纵坐标，作N-m图，由图中直线的斜率k求E，即将式(3-2-3)改写，得

3.用逐差法求E。将测得的读数x ，x ，……，x 分为前后两组，然后把前后两组对应项相减，即(x -x )，(x -x )，(x -x )及(x -x )，取其平均值 x，该值即为m=4.000kg时对应的N值，以此代入式(3-2-3)求E。

4.求出用逐差法处理数据时的杨氏模量E的标准不确定度及其表示式。E总的相对不确定度由式(3-2-3)中各个直接测量值的相对不确定度合成而来，对式(3-2-3)求对数后再求全微分，并用“+”号连接各项，得

引入不确定度符号，写为

按不确定度均分原理，选择合适的量具使各物理量的相对不确定度大体相同。式(3-2-6)有六个长度物理量，其中镜与尺距离D约为1-2米，用钢卷尺测量，从固定平台的沟槽量至尺面，测量时注意把尺拉水平，镜面倾角小于5，其相对不确定度不会超过0.4 ，测量D时很难保证钢卷尺水平并两端对准，估计误差极限值 D=5 10 m，按近似正态分布，

钢丝长度L用钢卷尺测量，由于钢丝上下装有紧固夹头，钢卷尺很难对准，估计测量的最大误差 L=2.5 10 m，其相对不确定度不会超过0.3 ，按近似正态分布，

砝码质量m=4.000kg，不确定度估计为0.005kg，即m=(4.000 0.005)kg。

钢丝的直径d约为0.600mm，用螺旋测微计测量六次，所用螺旋测微计的最大公差  =0.004mm。此时，

A类不确定度为

B类不确定度为

合成不确定度为

光杠杆T形架长度选用数字游标卡尺测量，最大公差为0.03mm，其相对不确定度不会超过0.8 ，实际操作中，是在纸上标出光杠杆三个足C、C、C的压痕，用游标卡尺测量C到C、C连线的垂直距离，此项不确定度主要来自画线的误差，估计误差极限值 b=0.3 10 m，

标尺读数N：对应表三，

A类不确定度为

B类不确定度为

合成不确定度为

综上所述，如果计算得

那么    ，杨氏模量E的表示式为：

附：本实验所测材料为一般钢线，其杨氏模量公认值E