# 实验二十三 迈克尔逊干涉仪

## 一、实验目的

- 了解迈克尔逊干涉仪的原理与结构。

- 学习迈克尔逊干涉仪的调节和使用方法，并使用迈克尔逊干涉仪测定氦 - 氖激光的波长。

- 测定钠光源的相干长度。

## 二、实验仪器

### 1. 仪器用具

迈克尔逊干涉仪、氦 - 氖激光器、短焦距透镜、小孔光阑。

# 三、实验原理

## 1. 干涉条纹的形成原理

单色扩展光源 L  射来的光经分光板 P1  分成 1、2 两束光，反射光 1 向 M1  前进，透光光 2 向 M2  前进，这两束光分别在 M1、M2  上反射后逆着各自的入射方向返回并合形成两束相干光；在 E  处即可观察到这两束光的干涉现象。M2  镜由于 P1  板背面的反射在 M1  附近形成一个平行于 M1  的虚像  M2′，因而光来自  M2 和  M1 的反射等效于来自  M2′ 和  M1 的反射，其产生的干涉图样与厚度为  d 的空气膜所产生的干涉一样。当  M1 和  M2′ 不平行时（即 M1  和 M2  不完全相互垂直）所产生的干涉是等厚干涉；当 M1  和 M2′  平行时（即  M1 和 M2  相互垂直）所产生的干涉是等倾干涉。当  M1 与 M2′  平行移动时，出现的等倾干涉图。

在调节迈克尔逊干涉仪的过程中，M1  和 M2  之间有一个从不完全互相垂直到严格垂直的过程，因此，相应的干涉条纹也就有一个从等厚干涉到等倾干涉的过程。所以，我们在观察条纹变化的时候会发现从直条纹→弧形条纹→同心圆环的变化现象。M1  和 M2′  的距离为 d ，自 M1  和  M2′ 反射的倾角同为 θ 的光线 1 和光线 2 存在着光程差，它们的光程差为：

Δ=AC+CB−AD=dcosθ+dcosθ−2dtanθsinθ=2d1cosθ−sin2θcosθ=2dcosθ。

光程差 Δ  由 d  和 θ  所决定，当  M2′ 与  M1 的间隔  d 一定时，光程差  Δ 仅由  θ 决定。对于具有相同入射角的光线在垂直观察方向平面上的等倾干涉图样，轨迹是由一组同心圆条纹组成，条纹中心的亮、暗由两束光的光程差决定。

当光程差  Δ=2dcosθ=kλ（ k=1,2,… ）时，条纹中心出现的是亮斑；当光程差       Δ=2dcosθ=2k+1λ2（    k=1,2,…）时，条纹中心出现的是暗斑。

d  一定时，θ  越小，k  越大，干涉圆环的中心处对应着 θ=0   的光线，即圆心处对应干涉级的级数  k 最高。

当 d  增加 λ2   时，k  对应增加一级，光程差 Δ  相应增加一个波长。对于某一确定的干涉级 k  对应的入射角 θk  变大，该级干涉条纹向 θk  变大的方向移动，圆环好像从中心向外 “冒出”，每当 d  增大 λ2  时，从中心 “冒出” 一个圆环；反之，当 d  减少时圆环向中心 “陷入”，且每当 d  减少 λ2  时，向中心 “陷入” 一个圆环。因而只要数出 “冒出” 或 “陷入” 的圆环数目  Δm ，即可得到平面反射镜  M1 移动的距离 Δd ：

Δd=Δm⋅λ2。

## 2. 光源存在一定的相干长度

光源存在一定的相干长度有两种解释。

一种解释是：实际光源发射的光波不是无穷长的谐波波列，当两相干波列的光程差等于零时，两波列的相遇处全部重叠，产生干涉条纹最清晰（设两波列光强相等），可见度最大；当两波列的光程差不大时，两波列部分重叠，这时干涉条纹的可见度下降；当两波列的光程差大于波列长度时，一波列已全部通过，而另一波列却尚未达到，两波列没有机会重叠，这时干涉条纹消失。这时两相干波列的光程差等于波列长度时，该光程差是产生干涉的最大光程差，我们称这最大的光程差为此光源的相干长度 Lm=2d 。

相干长度的另一种解释是：实际光源发射的单色光源不是绝对的单色光，而是有一定的波长范围。假设光波的中心波长为  λ0 ，单色光是由波长   λ0±Δλ2    的范围的光波所组成。由波的干涉原理可知，每一波长的光对应着一套干涉花纹，随着 d  的增大，    λ0+Δλ2 和     λ0−Δλ2  两套干涉条纹逐渐错开，当错开一个条纹时，干涉条纹完全消失，即

Lm=kλ0+Δλ2=k+1λ0−Δλ2。

得到 k≈λ0Δλ，即相干长度

Lm≈λ02Δλ。

# 四、实验内容

## 1. 测量氦 - 氖激光器的波长

（1）读数系统的调整：因为转动细调螺旋时粗调螺旋随之转动，而转动粗调螺旋时细调螺旋不随之转动，所以为使读数指示正确需要 “调零”。“调零” 之前先消除空程误差。调整方法是，沿某一方向（如顺时针）转动细调螺旋，使 “0” 刻线和准线对齐，然后沿同一方向转动粗调螺旋，从数窗内观察使某刻线和其准线对齐。在以后的测量中必须按上述方向转动，否则将带入空程误差。

（2）粗调反射光点位置，先观察镜面反射光点是否落在激光器出射口附近。若反射光点离激光器出射口太远，应先调节激光器位置及干涉仪底座水平调节螺丝，使反射光点分布在激光器的出射口附近。使氦 - 氖激光大致垂直 M2 ，激光束经小孔光阑进入迈克尔逊干涉仪。用一纸片挡住平面反射镜 M1 ，先观察由平面反射镜  M2  反射的光点。调节 M2  镜后面的三个螺丝，使最亮的反射光点与圆孔光阑重合，这说明 M2  镜基本与入射光方向垂直。

（3）用纸片挡住 M2  镜，观察由 M1  镜反射的光点。调节 M1  镜后三个螺丝使最亮的反射光点也与圆孔光阑重合，则 M1  镜基本与入射光方向平行，即  M1 与  M2 大致互相垂直。

（4）取去小孔光阑，放上短焦距透镜  L（将激光扩束，使光源成为扩展光源），用毛玻璃作为观察屏，即可观察到直（或弧形）的干涉条纹，然后再调节 M2  镜的微调螺旋 7 或 8，使光斑中心出现清晰的同心圆环的干涉条纹，这时说明  M1 与 M2  严格平行。

（5）移动 M1  使  d 改变，数出 “冒出” 或 “陷入” 的条纹数 Δm ，算出  d 的变化值   Δd，代入公式  λ=2ΔdΔm 即可求出波长值，测量取  Δm=50 为一组，连续测量六次。

## 2. 测量钠光源的相干长度

在测量氦 - 氖激光波长的基础上，移动  M1 的距离，使 M1  与 M2′  基本上重合（如何判断？），去掉氦 - 氖激光器和透镜，换上钠光灯，则可直接观察到清晰的干涉条纹，记下此时 M1  的位置。慢慢转动粗调螺旋，可以看到条纹可见度呈周期性变化，同时可看到条纹越来越密，可见度越来越小。当  M1 镜移动某位置时，再也看不见条纹了，记下这时 M1  的位置。钠光源相干长度    Lmax=2Δd。

# 五、思考题

- 为什么在迈克尔逊干涉仪调节的过程中，会出现干涉条纹从直条纹 → 弧形条纹 → 同心圆环条纹的变化现象？ 调节迈克尔逊干涉仪时，镜面间夹角变化导致干涉条纹从直条纹变为弧形条纹，最终形成同心圆环。这是因光程差分布随镜面角度改变而变化。

- 调节迈克尔逊干涉仪 M1  和 M2  镜倾斜状态时，为什么会出现几个反射像？应如何调节？ 调节迈克尔逊干涉仪镜面倾斜时，分光板正反面反射会形成多个反射像。应调整镜面至合适角度，使主要反射光束参与干涉，减少不必要反射。

- 如何确定两光束等光程时 M1  的位置？ 移动镜面 M1 ，当干涉条纹中心最亮且条纹清晰时，此时两光束光程相等，对应 M1  位置即等光程位置。