# 实验八 电热当量的测定

## 一、实验目的

- 用电热法测定热功当量。

- 学会一种热量散失的修正方法——用作图法修正终温。

## 二、实验仪器

- 仪器用具
量热器（附电热丝）、数字温度计、电流表、电压表、直流稳压电源、秒表、电子天平、开关等。

## 三、实验原理

- 电热法测热功当量

- 加在电阻丝两端的电压为 U 伏安、强度为 I 安培的电流在 t 秒内通过电阻丝两端时，电场力做功为

E=IUt 焦耳

- 这些功全部转化为热量，将使一个盛水的量热器内系统的温度从 T0​∘C 升高到 Tf​∘C，则系统所吸收的热量为

Q=m1C1+m2C2+m3C3+0.76VTf−T0 卡

- 上式中 m1 为量热器内筒质量，C1 为其比热；m2 为搅拌器以及铜支架的质量，C2 为其比热；m3 为量热器内筒中水的质量，C3 表示水的比热；V 为温度计沉入水中的体积；T0 和 Tf 为量热器内筒中水的初温及终温。注意：数字温度计传感器头由铂电阻外包钢保护层组成，它们的密度与比热乘积为：钢：ρ1c1=7.8×0.107=0.83 卡/度·厘米 ​3，铂：ρ2c2=21.5×0.032=0.68 卡 / 度·厘米 ​3。因此，数字温度计的热容量约为 0.76 V 卡/度。Q 的单位是卡（cal），比热容的单位是卡/克·度（cal/g·℃），所以，热功当量

J=EQ=IUtm1C1+m2C2+m3C3+0.76VTf−T0 焦耳/卡

- J 的标准值 J0=4.1868 焦耳/卡。

- 散热修正

- 实验在系统（量热器内筒及筒中的水）的温度与环境的温度平衡后，对电阻丝通电，通电后，系统加热使温度升高。温度升高（高于室温 θ）的过程中，系统不可避免地同外界环境进行热交换，将有一部分热量散失。散热作用使得由温度计读得的终温 T2 必定比真正的终温 Tf 低，这样就要求对误差进行修正。实验时在相等的时间间隔内，记下相应的温度。

根据牛顿冷却定律，当系统的温度 T 与环境的温度 θ 相差不大时，系统处于自然冷却的状况。由于散热，系统的散热冷却速率可以表示为

v=dTdt=KT−θ

即冷却速率 v=dTdt 与系统的温度 T 成线性关系，K 是一个常量，与系统的表面状况和热容有关。当环境的温度 θ 不变时，有

v=dT−θdt=KT−θ。

取向外界散热的起始时间为 T1，经时间 t 后系统温度降至 T2，则式 (3-8-5) 的解为

lnT3−θT2−θ=Kt

系统散热过程的冷却变化率为

K=1tlnT3−θT2−θ

将 K 值代入式 (3-8-5)，即可求出在不同温度下，系统表面由于散热的作用每分钟降低的温度。

从图 3-8-3 可看出，在 DE 段当系统温度从 T2→T3 变化时，其冷却速率为 v=ΔTt2，t2 为 DE 段时间。在 BD 段升温过程中（t1 为 BD 段时间），实际上是边升温又边伴随着散热，在此过程中由于散热而使系统终温产生的误差

δT=v⋅t12=t12⋅ΔTt2

系统真正的终温

Tf=T2+δT=T2+t12⋅ΔTt2

数据处理时，可用作图法求 Tf 值。使用外推法将 DE 线段往左外推，再通过 P 点（12t1 点）作横坐标轴的垂线与 DE 的外推线相交于 F 点，则 F 点对应的温度就是系统修正后的终温 Tf。

如果系统起始加热的温度 T0≠θ，则由于开始时的温度冷却速率不等于零，系统的温度修正值不能用式 (3-8-5)。从牛顿冷却定律知，当系统与环境的温度相差不大时（小于 15​∘C），其温度冷却速率与温度差成正比。可得到开始加热时的冷却速率 v0=T0−θT2−θv，其中 v 为温度计测得系统终温 T2 时的冷却速率，可从图 3-8-3 求得（v=ΔTt2）。所以在 BD 升温过程中系统的平均冷却速率

v=12v0+v=12T0−θT2−θv+v=T0+T2−2θ2T2−θv。 3−8−10

系统的真正终温

Tf=T2+v⋅t1=T2+T0+T2−2θ2T2−θ⋅vt1

=T2+T0+T2−2θ2T2−θ⋅ΔTt2⋅t1。

## 四、实验内容

- 用电子天平称量量热器内筒的质量 m1，从量热筒上记下搅拌器和胶木铜支架的质量 m2。

- 在量热筒内装入 12∼23 容积的水。

- 按图 3-8-2 接好电路，盖好量热器的盖子，插入温度计浸入水中（不可触及电热丝）。打开电源并调节直流稳压电源的输出电压，用搅拌器缓慢搅动量热器内筒的水，使内筒中的水温每分钟升高 1.5​∘C 左右，记下电表测得的电流及电压。

- 断开电源，量热器内筒的温水换为等量的、温度为室温的蒸馏水，用电子天平称其质量 m实验前。

- 待量热器内的水温稳定后，记下其值，该温度为初温 T0，合上电源开关，使电路通电，同时，用秒表开始计时，每隔一分钟分别记一次温度计、安培表及伏特表的读数。实验过程中必须连续缓慢搅动量热器内筒的水，使其温度均匀，直到温度超过初温约 7​∘C，再断开电源，并记实际通电时间 t。断电后系统温度还会略为升高，故必须仔细观察并记下此时系统的终温 T2 及其经历的时间 t1。之后，继续搅拌，每隔两分钟记录温度一次，以获得自然冷却数据（六次以上）。

- 用电子天平称量实验后内筒中水的质量 m实验后。以 m实验前+m实验后2 作为内筒所加水的质量 m3。

## 五、数据处理

- 将实验数据填入表。

- 作 T−t 变化曲线，由图中求出系统的真正终温 Tf。

- 把 T0、Tf 等实验数据代入式 (3-8-3) 计算电热当量，并求出相对不确定度。

## 六、注意事项

- 数字温度计传感器头要浸入水中，但不能触及电热丝。

- 接入实验电路中的各电表要注意正负极性。

- 只有当电热丝浸在水中才能通电，否则电热丝将会烧坏。

- 整个实验过程中必须均匀、缓慢不断地搅拌，使温度计的指示值代表系统的温度。