八、误差分析

- 有限点插值作出的I-f图线存在误差

- 记录数据时的读数误差

- 信号源电压可能会稍微偏离0.900V，存在误差

九、思考题

- 低频时： 电容器C上的电压接近信号源电压，因为容抗极大 高频时： 电感器L上的电压接近信号源电压，因为感抗极大

- 因为谐振时，电感和电容上的电压幅值可以远大于电源电压（UL = UC = Q * U），有显著的电压放大作用，故称电压谐振。

- 最大。因为谐振时电路总阻抗最小，电流 I 最大。根据UR₀ = I * R₀，电阻 R₀ 两端的电压也达到最大。

- 因为电源电压 U 被电路中的总电阻（包括信号源内阻、线圈电阻）分压，R₀两端的电压UR₀,m只是总电压的一部分。

- 将待测元件（L或C）与一个已知的标准元件（C或L）串联，通过调节频率找到谐振点，然后利用谐振频率公式反算出未知元件的参数值。

十、实验小结

通过本实验，学习了双通道毫伏表等电学元件的使用方法，理解了RLC电路的原理，并掌握了一些使用电脑软件进行数据处理的技巧。