实验十六 应用霍尔效应测量磁场

一、实验目的

- 了解霍尔效应测量磁场的基本原理及霍尔元件的性能,学习用“换向法”消除系统误差,测量霍尔元件的 UH-Is    特性曲线。

- 测量电磁铁气隙间的 B-X    磁场分布曲线。

- 测量电磁铁的 B-Im    励磁特性曲线。

二、实验仪器

霍尔效应实验台、霍尔效应实验组合仪、导线若干。

三、实验原理

1. 霍尔效应及其测量磁场的原理

将一块半导体薄片放在垂直于它的恒定磁场 B 中，在薄片的四个侧面，A、A’，及D、D’分别引出两对电极，当沿 AA’方向通过电流时，薄片内定向移动的载流子（图中假设为电子）将受到洛仑兹力的作用。若 q 为载流子的电荷，v 为载流子的定向移动速率，则 fB 的大小为

fB=qvBo 3-16-1

霍尔电压的大小除了与磁感应强度B、控制电流的大小有关外，还与霍尔片的材料、结构有关。设霍尔片的宽度为b，则

fE=qEH=qUHb

动态平衡时，电场力与洛仑兹力大小相等，故由上式和式 (3-16-1) 可得

UH=bvB 3-16-2

若霍尔片中载流子的浓度为n，霍尔片的厚度为d，则电流与载流子的速率v的关系为

v=Isbdqn

将上式代入式 (3-16-2)，得

UH=1nq⋅IsBd 3-16-3

令    R=1nq，则式 (3-16-3) 可写成

UH=RIsBd

R称为霍尔系数。在应用中，常将霍尔电压表示为

UH=KHIsB 3-16-4

式中的系数

KH=Rd=1nqd

称为霍尔元件的灵敏度，它的大小与材料性质及薄片的尺寸有关。若 Is 的单位用 mA，UH 的单位用mV，B的单位用T，则 KH 的单位为     mV⋅mA⋅T-1。由式 (3-16-4) 可以看出，如果知道了霍尔元件的灵敏度，用仪器测出控制电流和霍尔电压，就可以算出霍尔片所在的磁感应强度B的大小。这就是霍尔效应测量磁场的原理。霍尔片由于其尺寸很小，可以近视为一个几何点，因此可以用它测量任何磁场中某一点的磁感应强度。 由于建立稳定的霍尔电场的时间极短，因此霍尔元件也可以在音频的交流电流下工作，产生交流的霍尔电压。若交流控制电流为

i=Iosinωt

则交流霍尔电压为

UH=KHiB=KHBIosinωt

显然，在使用交流控制电流的情况下，式(3-16-4)仍然适用，只是式中的 Is 和 UH 应理解为有效值。 ### 2. 霍尔元件的副效应及其影响的消除方法 霍尔元件在产生霍尔电压 UH 的同时，还伴随着一些副效应。副效应产生的附加电压叠加在霍尔电压上，造成测量系统误差，从而影响磁感应强度 B 的测量准确度。为此，需要用实验方法予以消除。 影响测量结果的副效应主要有不等位电势差、能斯特效应、爱廷豪森效应、里纪－勒杜克效应等。 (1) 不等位电势差 Uo 当给霍尔片通以电流时，在其内部要形成等势面。由于制造上的困难及材料的不均匀性，霍尔片上下两侧的电极很难做到在同一等位面上。如图 3-16-5 所示，即使不加磁场也会产生附加电压 Uo=Isr，其中 r 为 D－D’ 电极所在的两个等位面之间的电阻。

- 能斯特效应 (3-16-6 (a)) 通电流的电极在A－A’面上的接触电阻不可能完全相同，因此当电流 Is 通过不同接触电阻时，会产生不等的热，并因温差而产生热电子流。这附加的热电子流也受磁场的作用而在上下两侧产生附加的电压 UN。UN 的方向与控制电流 Is 的方向无关，只与磁场B的方向有关。

- 爱廷豪森效应 (3-16-6 (a)) 在磁场作用下，对速度大的载流子，洛仑兹力起主导作用，对速度小的载流子，霍尔电场力起主导作用。这样，速度大的载流子和速度小的载流子将分别向两端偏转，偏转的载流子的动能将转化为热能，使得两端的温升不同，即慢载流子的能量比快载流子的能量小，它们偏向的那边比对边冷些。两端面之间由于温度差而出现温差电压，一般情况 UE≪UH    ，可以忽略不计。

- 里纪－勒杜克效应 (3-16-6 (a)) 慢载流子受磁场偏转的那边冷些，产生温差电动势。由此在霍尔片上、下两侧产生的电位差 URL 只与 B的方向有关，与控制电流 Is 的方向无关，一般 URL≪UH   。

为了消除副效应电压的影响，实际测量时，应用“换向法”分别改变控制电流的方向和磁场的方向，测量以下四种情况时的电压，然后取平均值。具体方法如下： 当B为正、Is 为正时，令各种电压均为正，则有

U1=UH+Uo+UN+URL 3-16-5

B 仍为正、Is 换为负，

U2=-UH-Uo+UN+URL 3-16-6

B 换为负、Is 仍为负，

U3=+UH-Uo-UN-URL 3-16-7

B 仍为负、Is 再换为正，

U4=-UH+Uo-UN-URL 3-16-8

由式 (3-16-5) 至式 (3-16-8) 可得

UH=14U1-U2+U3-U4 3-16-9

上式即为经过“换向法”后得到的霍尔效应表达式。 本实验测量的电磁铁气隙中心的磁场，在忽略漏磁效应的情况下，可用磁路定理推导得出以下公式

B=μ0NIml1μr+l2=KmIm 3-16-10

式中 Im 为励磁电流，l1 为U形电磁铁的平均周长，l2 为气隙宽度，N为线圈匝数，μ 是磁化电流为 Im 时磁铁的相对磁导率，μ0 为真空磁导率， μ0=4π×10-7     H/m，Km 为该电磁铁的励磁系数，单位为T/A.

五、实验内容

将霍尔效应实验组合仪的 Im 、 Is、UH 接线端分别与霍尔效应实验台上的“励磁电源”、“工作电流”、“霍尔电压”接线柱对应相连接，不允许接错

- 测量电磁铁的 B-Iₘ 励磁特性曲线

  - 将霍尔片置于电磁铁气隙的中心处。

  - 固定霍尔元件的控制电流 Is=3.00mA

  - 改变电磁铁的励磁电流值，取 Im=0,100,200,300,400,500,600mA ，测出对应于每个电流的霍尔电压 UH，为了消除副效应的影响，测量每个电流对应的霍尔电压时，都应交叉改变 Is 和 Im 的方向，读出四个相应的电压值 U1、 U2、 U3、 U4，再由式 (3-16-9) 算出 UH。

- 测量霍尔片的 U_H-Iₛ 特性曲线

  - 将霍尔片置于电磁铁气隙的中心处（磁场最大处）。

  - 固定电磁铁的励磁电流    Im=600 mA

  - 改变霍尔元件的控制电流 Is，分别取 Is  = 0.00 mA, 0.50 mA, 1.00 mA, 1.50 mA, 2.00 mA, 2.50 mA, 3.00 mA。用换向法测出对应于每一 Im 值的霍尔电压 UH。

- 测量电磁铁气隙间的 B-X 磁场分布曲线

  - 固定

  - 调节 x 位移螺旋，使霍尔片从标尺一端到另一端，用换向法测出各个位置的霍尔电压  UH。共测 15 个左右实验点，在气隙边缘磁场变化较大，实验点应取密些。

六、注意事项

- 霍尔片又薄又脆，切勿受意外机械损伤，不宜用手抚弄。

- 霍尔元件允许通过的电流较小，本实验条件取 Is≤10.00    mA，不允许超过。

- 电磁铁通电时间太长，线圈热量会影响测量结果。

- 实验后要将  Is、 Im 值调至最小。

七、数据处理

由所读得的电压值  U1、  U2、  U3、  U4，代入式 (3-16-9) 计算出霍尔电压  UH。将所得数据列表表示。实验的数据处理方法如下： 1. 由式 (3-16-4) 算出相应的磁感应强度 B，作电磁铁的 B-Iₘ 励磁特性曲线，该曲线斜率即为  Km。 2. 以 Is 为横轴，UH 为纵轴，作霍尔电压与控制电流关系的 UH-Is   特性曲线，求得该曲线斜率，再根据该曲线斜率及霍尔元件灵敏度  KH，由式 (3-16-4) 计算出气隙中心的磁感应强度B，再根据式 (3-16-10) 求出励磁系数  Km。 3. 由式 (3-16-4) 算出相应的磁感应强度B，以X为横轴，B为纵轴，作电磁铁气隙间的B-X磁场分布曲线。