厦门大学化工基础实验

实验报告

实验名称：     流体流动阻力实验

姓    名：         陈丽娇

学    号：      37420222204290

组    别：           A3

同组人员：         张智翔

实验时间 ：   2024   年 10 月 29 日

一、实验目的

- 掌握测定流体流动阻力的一般实验方法，了解流体流动中能量损失的变化规律。

- 测定流体流经圆直管时的摩擦阻力损失，并确定摩擦系数λ与雷诺数Re的关系；将所得光滑管的λ-Re方程与Blasius方程相比较。

- 测定流体流经管件或阀件时的阻力损失，求出局部阻力系数 ξ 。

- 了解压强差的测量方法以及提高其测量精确度的技巧。

二、实验原理

- 流体流动阻力损失：不可压缩流体(如水)，在管路中作稳定流动时，由于流体的粘性引起流体内部、流体与管壁之间产生摩擦，甚至产生涡流。因此，不可避免地要消耗一部分机械能，流体在直管中流动时的机械能损失叫做直管阻力损失（沿程阻力损失），流体流经管件或阀件时的机械能损失叫做局部阻力损失。

- 直管摩擦系数λ与雷诺数Re的测定

稳定流动系统中直管的伯努利方程：

Hf=∆z+∆pρg+∆u22g

在流动过程中，可知:流动阻力的大小与流体本身的物性(密度ρ，粘度μ)、流动的几何尺寸(管径d，管长l，管壁粗糙度ε)和流动条件(流速u)等有关,即 hf=f(d,l,μ,ρ,ε,u)。利用因次分析方法，可得：

hf=ldφRe,εdu22

Re = duρ/μ，引入直管摩擦系数 λ=φ(Re,ε/d)得

hf=λldu22

本实验在 ε/d 一定的条件下，通过改变流量来改变Re，测出压力差ΔP，求出摩擦系数λ，进而得到摩擦系数λ与雷诺常数Re的关系。

- 局部阻力系数ξ的测定

- 当量长度法：he=λledu22

- 局部阻力系数法：he=ξu22

图 1 局部阻力测量取压口布置图

如上图，在一条各处直径相等的直管段上，有待测局部阻力的阀门，在上、下游各开两对测压口a-a’和b-b’，使ab=bc，a’b’=b’c’。在a~a’之间、b~b’之间的伯努利方程可得，局部阻力为2(Pb-Pb’ )-(PaPa’)，其中(Pb-Pb’ )为近点压差，(Pa-Pa’)为远点压差。

三、实验装置、流程与注意事项

- 实验装置：

图 2 流体流动阻力实验流程示意图

1-水箱；

2-离心泵；

3、4-放水阀；

5、13-缓冲罐；

6-局部阻力近端测压阀；

7-局部阻力远端测压阀；

8、19-粗糙管测压阀；

9、20-光滑管测压阀；

10-局部阻力管阀；

11-U型管进出水阀；

12-压力传感器；

14-大流量调节阀；

15、16-水转子流量计；

17-光滑管阀；

18-粗糙管阀；

21-倒置U型管放空阀；

22-倒置U型管；

23-水箱放水阀；

24-放水阀；

25-温度计；

26-切断阀；

27-小流量调节阀。

- 实验流程

- 熟悉实验装置：了解各个阀门的作用及测定压差的装置。

- 注水：向储水槽内注蒸馏水，直至水位达到水槽高度的3/4为止。

- 接通电源：压差测量系统接电预热10～15分钟以上，观察数字仪表的初始值并记录后，确认各阀门处于正确位置，在流量阀关闭时启动离心泵。

- 开阀：17→19→11→8，流量阀（14）调节至最大进而排气泡。

- 沿程阻力实验：打开小流量调节阀（27），测取数据按一定的顺序测量，可以从大流量到小流量，也可以从小流量到大流量，一般测15～20组数据，建议当流量小300Ｌ/h时， 采用空气—水倒置U型管测压差。测完关闭阀27。

- 实验过渡：测完一套管路的数据后， 先关闭流量调节阀（14），其次关闭刚完成实验的阀门（17→19→8），然后打开接下实验阀门（18→20→9→11），再次检查导压系统内有无气泡存在，最后开始新的实验。

- 测量局部阻力实验：要求在大流量下进行（流量大于800Ｌ/h）实验，同时两个取压口之间的压差要适当，一般测5～8组数据。流量较小时，使用倒置U形管压差计测压，流量较大时，使用压力传感器测压。

- 数据稳定后计数：在实验过程中每调节一个流量之后，应待流量和直管压降的数据稳定以后方可记录数据。

- 实验结束：待数据测量完毕，关闭流量调节阀，关闭离心泵，切断电源，将管路阀门恢复至初始状态。依次打开21、4、11、3，将水排空，在关闭各阀。最后打开联通压力传感器两侧的阀门打开，以保护压力传感器。

- 注意事项

- 泵启动前应关闭出口阀。

- 利用压力传感器 测大流量下∆P时，应切断空气—水倒置U型管10-10’两阀门，否则影响测量数据。

- 导压系统内不能有气泡存在，否则影响数据测量。

- 根据管路最大流量，适当分布实验点，以取得较好的实验结果，读取数据前应让管路稳定一段时间。

- 为了避免传感器进水而损坏，应缓慢打开流量调节阀。

四、实验操作步骤

- 熟悉实验装置：了解各个阀门的作用及测定压差的装置。

- 接通电源：压差测量系统接电预热10分钟，观察数字仪表的初始值并记录后，确认各阀门处于正确位置，在流量阀关闭时启动离心泵。

- 调节3、4、11等阀使U型管内的水柱处于合适的高度。

- 打开阀：17→19→11→8。

- 沿程阻力实验：打开小流量调节阀（27），测取数据按一定的顺序测量，从小流量到大流量测21组数据，流量大于500L/h时使用阀14进行流量调节。

- 读数：流量小于等于100 L/h时，使用倒置U形管压差计测压，后期水柱会发生晃动，取最低点的值；流量大于100 L/h时，使用压力传感器测压。测完关闭阀27。

- 实验过渡：测完一套管路的数据后， 先关闭流量调节阀（14），其次关闭刚完成实验的阀门（17→19→8），然后打开接下实验阀门（18→20→9→11）。

- 测量局部阻力实验：打开阀10的1/2。设置的流量均大于800Ｌ/h，按小流量到大流量的顺序测6组数据。测近压时打开阀6和其右侧第一个阀，测远压时打开阀7和同水平线上最右侧的阀。均使用压力传感器测压。

- 数据稳定后计数：在实验过程中每调节一个流量之后，待流量和直管压降的数据稳定以后记录数据，等待时间大概为1 min。

- 实验结束：待数据测量完毕，关闭流量调节阀，关闭离心泵，切断电源，将管路阀门恢复至初始状态。依次打开21、4、11、3，将水排空，在关闭各阀。最后打开联通压力传感器两侧的阀门打开，以保护压力传感器。

五、原始数据记录

- 沿程阻力实验——光滑管

流量小于等于100 L/h时，使用倒置U形管压差计测压，流量大于100 L/h时，使用压力传感器测压。

光滑管管径：8 mm                    管长：1.7 m

仪器显示初始压强：-0.6 kPa            初压：0 kPa            温度：26.0 ℃ ~ 26.9 ℃

表 1 沿程阻力实验（光滑管）原始数据表

| 序号 | 流量 (L/h) | 净压差 (kPa) | 左 (mmH2O) | 右 (mmH2O) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 |  | - | - |
| 2 | 10 |  | 207.9 | 210.8 |
| 3 | 20 |  | 204.8 | 215.5 |
| 4 | 30 |  | 202.4 | 218.6 |
| 5 | 40 |  | 199.2 | 221.4 |
| 6 | 50 |  | 190.0 | 232.5 |
| 7 | 60 |  | 182.5 | 241.2 |
| 8 | 70 |  | 178.4 | 250.2 |
| 9 | 80 |  | 162.7 | 261.8 |
| 10 | 90 |  | 150.1 | 272.2 |
| 11 | 100 |  | 140.5 | 281.8 |
| 12 | 160 | 1.7 |  |  |
| 13 | 240 | 4.5 |  |  |
| 14 | 340 | 9.3 |  |  |
| 15 | 440 | 15.1 |  |  |
| 16 | 500 | 19.1 |  |  |
| 17 | 600 | 27.8 |  |  |
| 18 | 700 | 35.3 |  |  |
| 19 | 800 | 47.9 |  |  |
| 20 | 900 | 58.9 |  |  |
| 21 | 1000 | 71.4 |  |  |

- 局部阻力实验

仪器显示初始压强：-0.1 kPa

温度：27.0 ℃ ~ 27.5 ℃

表 2  局部阻力实验原始数据表

| 流量 (L/h) | 800 | 840 | 880 | 920 | 960 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 近压差 (kPa) | 13.8 | 15.2 | 16.8 | 18.6 | 20.2 | 22.0 |
| 远压差 (kPa) | 14.2 | 15.6 | 17.1 | 19.0 | 20.6 | 22.5 |

六、实验数据处理

- 沿程阻力实验——光滑管

- 计算雷诺数Re、摩擦系数λ与Blasius方程λ：

根据1 mmH2O = 9.807 × 10-3  kPa，将流量小于等于100 L/h时所得的净压差(mmH2O)进行单位换算，流量大于100 L/h时的压差均减去仪器显示初始压强。

管径d = 8 mm

管长L = 1.7 m

温度T = ( 26.0 + 26.9 ) /2 = 26.4 ℃

查表得，26.4 ℃时，水的密度ρ= 996.680 kg/m3 ，水的黏度 μ = 8.737 × 10-4  Pa·s

计算过程：以10 L/h 的流量为例，

净压差 = p右- p左 = 210.8 - 207.9 = 2.8 mmH2O = 0.028 kPa

管内流速u=Qπ4×d2=10÷1000÷3600π4×0.0082=0.055 m/s

雷诺数Re=duρμ=0.008×0.055×996.6808.737×10-4=504

摩擦系数λ=2dρL∙∆pu2=2×0.008×0.028×103996.680×1.7×0.0552=0.088

Blasius方程λ=0.3163Re0.25=0.31635040.25=0.06675

其他数据同理可得，见下表：

表 3 沿程阻力实验（光滑管）数据处理表

| 流量 (L/h) | 净压差 (kPa) | 流速（m/s） | Re | λ | Blasius方程λ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.00000 |
| 10 | 0.028 | 0.055 | 504 | 0.0879 | 0.06675 |
| 20 | 0.105 | 0.111 | 1009 | 0.0811 | 0.05613 |
| 30 | 0.159 | 0.166 | 1513 | 0.0546 | 0.05072 |
| 40 | 0.218 | 0.221 | 2017 | 0.0421 | 0.04720 |
| 50 | 0.417 | 0.276 | 2522 | 0.0516 | 0.04464 |
| 60 | 0.576 | 0.332 | 3026 | 0.0494 | 0.04265 |
| 70 | 0.704 | 0.387 | 3530 | 0.0444 | 0.04103 |
| 80 | 0.972 | 0.442 | 4035 | 0.0470 | 0.03969 |
| 90 | 1.197 | 0.497 | 4539 | 0.0457 | 0.03854 |
| 100 | 1.386 | 0.553 | 5043 | 0.0428 | 0.03753 |
| 160 | 2.3 | 0.884 | 8069 | 0.0278 | 0.03337 |
| 240 | 5.1 | 1.326 | 12104 | 0.0274 | 0.03016 |
| 340 | 9.9 | 1.879 | 17147 | 0.0265 | 0.02764 |
| 440 | 15.7 | 2.432 | 22190 | 0.0251 | 0.02592 |
| 500 | 19.7 | 2.763 | 25216 | 0.0244 | 0.02510 |
| 600 | 28.4 | 3.316 | 30260 | 0.0244 | 0.02398 |
| 700 | 35.9 | 3.868 | 35303 | 0.0227 | 0.02308 |
| 800 | 48.5 | 4.421 | 40346 | 0.0234 | 0.02232 |
| 900 | 59.5 | 4.974 | 45389 | 0.0227 | 0.02167 |
| 1000 | 72 | 5.526 | 50433 | 0.0223 | 0.02111 |

- 作图得光滑管的λ-Re方程：

对Re和λ取对数，取Re为1000~2300的点作层流区的lnλ-lnRe图如下：

图 3  层流区lnλ-lnRe关系图

线性拟合得到方程：lnλ = -0.94902 lnRe + 4.0486 ，变换得到λ= 57.32 / Re0.94902

取Re＞5000的点作湍流区的lnλ-lnRe图如下：

图 4 湍流区lnλ-lnRe关系图

屏蔽两点线性拟合得到方程：lnλ = -0.27808 lnRe – 0.84663，变换得到λ= 0.4289/Re0.27808

- 局部阻力实验

表 4  局部阻力实验数据处理表

| 流量 (L/h) | 800 | 840 | 880 | 920 | 960 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 近压差 (kPa) | 13.8 | 15.2 | 16.8 | 18.6 | 20.2 | 22.0 |
| 远压差 (kPa) | 14.2 | 15.6 | 17.1 | 19.0 | 20.6 | 22.5 |
| ΔPf'（kPa） | 13.4 | 14.8 | 16.5 | 18.2 | 19.8 | 21.5 |
| 流速u（m/s) | 0.707 | 0.743 | 0.778 | 0.813 | 0.849 | 0.884 |
| 局部阻力系数ξ | 53.7 | 53.8 | 54.7 | 55.2 | 55.1 | 55.2 |

计算过程：以流量为800 L/h时为例，

ΔPf'=2×Pb-Pb'-Pa-Pa'=2×13.8-14.2=13.4 kPa

管内流速 u=Qπ4×d2=800÷1000÷3600π4×0.022=0.707 m/s

局部阻力系数ξ=2ρ∙∆Pf'u2=2×13.4×103996.680×0.7072=53.7

平均局部阻力系数= Σξ6=(53.7+53.8+54.7+	55.2	+55.1+55.2)= 54.6

八、实验结果分析与讨论

- 实验结果：

表 5 沿程阻力实验（光滑管）所得λ-Re关系与经验方程对比

|  | 本次实验所得 | 经验公式 |
| --- | --- | --- |
| 层流区λ-Re关系 | λ= 57.32 / Re0.94902 | λ= 64 / Re |
| 湍流区λ-Re关系 | λ= 0.4289/Re0.27808 | Blasius方程：λ= 0.3163 / Re0.25 |

- 将所得λ-Re关系与Blasius方程对比：偏差较大，湍流区拟合的λ-Re方程线性较差。可以发现，随着流实验结果：量的增大，特别是Re＞8000时，λ与Blasius方程所得λ的差距越来越小。说明随着流体流速的增加，其他因素的影响逐渐减小，测得的λ越来越接近理论值。

- 局部阻力系数的标准差：

ξ=∑(ξi-ξ ̅)26=(53.7-54.6)2+(53.8-54.6)2+(54.7-54.6)2+(55.2-54.6)2+(55.1-54.6)26=0.385

标准差较小，局部阻力系数在相同开度下、不同流量时变化较小，可得局部阻力系数与流速无关。

- 误差分析：

- 流量阀处漏水，会导致压力示数出现波动。

- 使用U型压差计读数时，存在液面上下波动的情况，读取的是液面最低点的数值，且刻度较小，给读书造成困难，肉眼读数会引入误差。

- 局部阻力实验中，因流量较大，仪器示数波动较大，难以稳定，压差存在一定误差。

- 流量阀在调节过程出现突然降低的情况，虽及时调节，但所设的流量值可能并非实际值，引入较大误差。

- 水在仪器中放置已久，可能不纯，代入计算的密度和黏度不一定准确。

- 流体流动与管壁摩擦生热，且管路不同位置温度可能不同，而仪器检测温度是检测点所在的温度，会有一定误差。

- 本实验将平均温度代入计算，存在一定误差。

九、思考题

- 为什么本实验装置中泵启动前不需灌泵？

答：因为离心泵安装在液面以下，液体依靠重力就能进入离心泵并充满，不会出现气缚现象。

- 为什么要测量流体的温度？能否用室温代替水温呢？

答：因为液体的物理性质，如ρ和μ，均与温度有关，所以要测量流体的温度；由于流体在流动过程中有摩擦，可能导致液体温度高于室温，所以不能用室温代替。

- 本实验的压力测量方法有哪几种？可以用别的方法代替吗？

答：两种：U型管压差计，压力传感器；可以，如弹性变形法、电测压力法等。

- 本实验的测定结果可否用于计算其它流体在本装置上的阻力损失?可否用于计算水在别的管子中的阻力损失？

答：可以，因为λ=f (Re,ε/d )，λ-Re关系与管内介质种类无关，只与管子的相对粗糙度有关，所以不论流体种类，相对粗糙度相同。λ-Re关系都是相同的；不可以，不同的管路的相对粗糙度ε/d 不同，会使λ-Re关系发生变化。

- 导压系统内若有气泡,应如何赶净气泡？

答：启动离心泵，用最大流量的水把残留在系统内的空气带走，排1~2分钟，关闭阀门，再将U型管内水柱放在一半处，关闭放空阀，打开进水阀，若两液柱等高，则空气已排尽。

- 为什么测定局部阻力实验要在大流量下测定？

答：小流量下发生层流或过渡流，大流量下发生湍流。阻力是在湍流条件下测定的。

- 如果要增长雷诺数的范围，应采取那些措施？

答：设备一定时，可选用大密度或低黏度的流体；流体一定时，选择管径较大的设备。