厦门大学化工基础实验

实验报告

实验名称：      传热综合实验

姓    名：         陈丽娇

学    号：     37420222204290

组    别：           A3

同组人员：         张智翔

实验时间 ：   2024   年 11 月 5 日

一、实验目的

- 通过对空气-水蒸气简单套管换热器的实验研究，掌握对流传热系数α的测定方法，加深对其概念和影响因素的理解。

- 通过对管程内部插有螺旋线圈的空气-水蒸气强化套管换热器的实验研究，掌握对流传热系数α的测定方法，加深对其概念和影响因素的理解。

- 学会并应用线性回归分析方法，确定传热管关联式Nu=ARemPr0.4中常数A和m数值，强化管关联式Nu0=BRemPr0.4中B和m数值。

- 根据计算出的Nu、Nu0求出强化比Nu/Nu0，比较强化传热的效果，加深理解强化传热的基本理论和基本方式。

- 通过变换列管换热器换热面积实验测取数据计算总传热系数K，加深对其概念和影响因素的理解。

- 认识套管换热器（光滑、强化）、列管换热器的结构及操作方法，测定并比较不同换热器的性能。

二、实验原理

- 对流传热系数α的测定：

由牛顿冷却定律和热量衡算式有

Q = α × A × |T-Tw| = qm × Cp × ΔT

Q—管内传热速率，W

α—管内流体对流传热系数，W/(m2·℃)

A—管内换热面积，m2

T—冷流体进出口平均温度，℃

Tw —壁面平均温度，℃

qm —质量流量，kg/s

Cp—流体定压热容，J/(kg·℃)

ΔT—流体进出口温差

又有，                        A = π×d×L

d—内管管内径，m

L—实际管长度，m

qm=qV×ρ/3600

qV –体积流量

ρ—流体密度

故有               α = (q𝑉×ρ×𝐶p×Δ𝑇)/(3600π×d×𝐿×|𝑇−𝑇𝑤|)

其中，ρ、Cp、d、L为已知参数，仅需测定流体流量、进出口温度和壁面温度即可求得α。

- 对流传热系数准数关联式的实验确定

流体在管内作强制湍流，被加热时有

Nu = ARemPr0.4

其中，Nu = αdλ，Re = ρduμ，Pr = Cpμλ

式中，λ、d、ρ、μ、Cp都是可查得的参数，通过实验数据计算得Re和Nu的值，再用线性回归方法得到A和m的值。

- 强化套管换热器传热系数、准数关联式及强化比的测定

强化传热技术，可以使初设计的传热面积减小，从而减小换热器的体积和重量，提高了现有换热器的换热能力，达到强化传热的目的。

对于强化套管同样有

Nu = BRemPr0.4

同时可以根据计算出的Nu、Nu0求出强化比Nu/Nu0，比较强化传热的效果。

三、实验装置、流程与注意事项

- 实验装置：

图 1 传热实验装置图

- 压差传感器；

- 孔板流量计；

- 空气旁路调节阀；

- 列管换热器空气进口阀；

- 套管换热器空气进口阀；

- 套管换热器；

- 列管换热器；

- 列管换热器蒸汽进口阀；

- 套管换热器蒸汽进口阀；

- 风冷冷凝器；

- 漩涡气泵；

- 储水釜；

13-液位计；

- 蒸汽发生器。

P1-换热器压力；

P2-孔板流量计压差；

T1-列管换热器空气入口温度；T2-列管换热器空气出口温度；T3-列管换热器蒸汽入口温度；T4-列管换热器蒸汽出口温度；T5-套管换热器空气进口温度；T6-套管换热器空气出口温度；T7-套管换热器内管壁面温度；T8-蒸汽发生器内液体温度

- 实验流程

- 熟悉实验装置：见上图。

- 实验前准备:

- 向储水罐-12中加入蒸馏水至液位计上端处。

- 检查空气流量旁路调节阀3是否全开。

- 检查蒸气管支路各控制阀是否已打开，保证蒸汽和空气管线的畅通。

- 接通电源总闸，设定加热电压（190伏-210伏）。

- 光滑套管实验：

- 准备工作完毕后，打开蒸汽进口阀门9，启动仪表面板加热开关，对蒸汽发生器内液体进行加热。当所做套管换热器内管壁温升到接近100 ℃并保持5分钟不 变时，打开空气阀门5，全开旁路阀3，启动风机开关。

- 用旁路调节阀3来调节流量，调好某一流量后稳定3～5分钟后，分别记录空气的流量、空气进、出口的温度及壁面温度。

- 改变流量测量下组数据。一般从小流量到最大流量之间，要测量5～6组数据。

- 强化实验：

全部打开空气旁路阀3，关闭风机电源。把螺旋线圈装进套管换热器内并安装好。实验方法同步骤3。

- 列管换热器传热系数测定实验：

- 列管换热器冷流体全流通实验，打开蒸汽进口阀门8，当蒸汽出口温度接近100 ℃并保持5分钟不变时，打开阀门4，全开旁路阀3，启动风机，利用旁路调节阀3来调节流量，调好某一流量后稳定3～5分钟后，分别记录空气的流量、空气进、出口的温度及蒸汽的进出口温度。

- 列管换热器冷流体半流通实验，用准备好的丝堵堵上一半面积的内管，打开蒸汽进口阀门8，当蒸汽出口温度接近100度并保持5分钟不变时，打开阀门4，全开旁路阀3，启动风机，利用旁路调节阀3来调节流量，调好某一流量后稳定3～5分钟后，分别记录空气的流量、空气进、出口的温度及蒸汽的进出口温度。

- 实验结束后，依次关闭加热电源、风机和总电源。一切复原。

- 注意事项

- 检查蒸汽加热釜中的水位是否在正常范围内。特别是每个实验结束后，进行下一实验之前，如果发现水位过低，应及时补给水量。

- 必须保证蒸汽上升管线的畅通。即在给蒸汽加热釜电压之前，两蒸汽支路阀门之一必须全开。在转换支路时，应先开启需要的支路阀，再关闭另一侧，且开启和关闭阀门必须缓慢，防止管线截断或蒸汽压力过大突然喷出。

- 必须保证空气管线的畅通。即在接通风机电源之前，两个空气支路控制阀之一和旁路调节阀必须全开。在转换支路时，应先关闭风机电源，然后开启和关闭支路阀。

- 调节流量后，应至少稳定3-8分钟后读取实验数据。

- 实验中保持上升蒸汽量的稳定，不应改变加热电压。

四、实验操作步骤

- 熟悉实验装置：见上图。

- 实验前准备:

- 检查空气流量旁路调节阀3是否全开。

- 检查蒸气管支路各控制阀是否已打开，保证蒸汽和空气管线的畅通。

- 接通电源总闸。

- 光滑套管实验：

- 准备工作完毕后，打开蒸汽进口阀门9，启动仪表面板加热开关，对蒸汽发生器内液体进行加热。当所做套管换热器内管壁温升到接近100 ℃并保持5分钟不 变时，打开空气阀门5，全开旁路阀3，启动风机开关。

- 用旁路调节阀3来调节流量，调好某一流量后稳定3～5分钟后，分别记录空气的流量、空气进、出口的温度及壁面温度。

- 改变流量测量下组数据。一般从小流量到最大流量之间，要测量5组数据。

- 强化实验：

全部打开空气旁路阀3，关闭风机电源。把螺旋线圈装进套管换热器内并安装好。实验方法同步骤3。

- 列管换热器传热系数测定实验：

打开蒸汽进口阀门8，当蒸汽出口温度接近100 ℃并保持5分钟不变时，打开阀门4，全开旁路阀3，启动风机，利用旁路调节阀3来调节流量，调好某一流量后稳定3～5分钟后，分别记录空气的流量、空气进、出口的温度及蒸汽的进出口温度。

- 实验结束：依次关闭加热电源、风机和总电源。一切复原。

五、原始数据记录

传热管内径：20.00 mm

传热管有效长度：1.7 m

- 光滑套管实验

表 1 光滑管套实验原始数据

| 加热电压 U（V） | 孔板压差 Δp（kPa） | 套管换热器内 管壁面温t（℃） | 套管换热器空气 进口温度t1（℃） | 套管换热器空气 出口温度t2（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 189.0 | 0.83 | 97.2 | 35.0 | 70.7 |
| 189.5 | 1.42 | 96.8 | 38.7 | 70.6 |
| 189.5 | 1.98 | 96.6 | 40.4 | 70.5 |
| 180.0 | 2.58 | 96.3 | 42.4 | 70.8 |
| 174.0 | 3.15 | 96.3 | 45.4 | 71.6 |

- 强化实验

表 2 强化实验原始数据

| 加热电压 U（V） | 孔板压差 Δp（kPa） | 套管换热器内 管壁面温度（℃） | 套管换热器空气 进口温度（℃） | 套管换热器空气 出口温度（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 173.1 | 0.54 | 97.1 | 35.9 | 82.2 |
| 187.1 | 0.95 | 96.5 | 37.2 | 81.3 |
| 189.9 | 1.35 | 96.1 | 38.3 | 80.7 |
| 190.0 | 1.74 | 95.9 | 40.9 | 80.8 |
| 190.4 | 2.14 | 95.8 | 43.4 | 81.2 |

- 列管换热器传热系数测定实验

表 3 列管换热器传热系数测定实验原始数据

| 加热电压U（V） | 孔板压差Δp（kPa） | 套管换热器蒸汽 进口温度（℃） | 套管换热器蒸汽 出口温度（℃） | 套管换热器空气 进口温度（℃） | 套管换热器空气 出口温度（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 190.6 | 1.44 | 100.4 | 100.1 | 38.6 | 76.2 |
| 189.7 | 2.33 | 100.4 | 100.2 | 39.0 | 75.2 |
| 190.6 | 3.22 | 100.4 | 100.2 | 40.2 | 74.7 |
| 190.2 | 4.10 | 100.4 | 100.1 | 41.2 | 74.6 |
| 190.2 | 5.00 | 100.4 | 100.1 | 42.1 | 74.3 |

六、实验数据处理

- 光滑套管实验

- 传热管内径d及流通截面积F：

d = 20.00 mm = 0.0200 m

F = π·d 2 / 4 = 3.142×(0.0200)2 / 4 = 3.142×10-4 ( m2 )

- 传热管有效长度L及传热面积S：

L = 1.20 m

S = π·d·L = 3.142×0.0200×1.20 = 0.07536 ( m2 )

- 空气平均物性常数的确定：

以下计算过程均以序号为1的数据为例，

空气的定性温度tm = ( t1 + t2 ) /2 = ( 35.0 + 70.7 ) /2 = 52.9 ℃

查表得，在52.9 ℃下空气物性数据如下，

平均密度ρ= 1.0926 kg/m3

平均黏度 μm = 1.960×10-5 Pa·s

平均比热Cpm = 1005 J/kg·k

平均导热系数λm = 0.0284 W/m·K

- 空气流过换热器内管时平均体积流量Vm和平均流速um的计算：

孔板流量计体积流量vt1 = C0A02×∆pρt1=0.65×π4×0.0142×3600×2×0.831.0926=14.04 （m3/h）

传热管内平均体积流量Vm =Vt1×273+tm273+t1=14.04×273+52.9273+35.0=14.85（m3/h）

平均流速um = Vm / (F×3600) = 14.85 / 3.142×10-4×3600 = 13.13（m/s）

- 壁面和冷流体间的平均温度Δtm的计算：

Δtm = tw – tm = 97.2 – 52.9 = 44.3 ℃

- 传热速率Q计算：

Δt = t2 – t1 = 70.7 - 35.0 = 35.7 ℃

Q = VmρmCpm Δt / 3600 = 14.85×1.0926×1005×35.7÷3600 = 162（W/m²）

- 管内传热系数α的计算：

α= Q / (Δtm×S) = 162 / ( 44.3×0.07536) = 48.63（W）

- 各准数的计算：

雷诺数Re=dumρmμm=0.0200×13.13×1.09261.960×10-5=1.464×10-4

普朗特数Pr=Cpmμmλm=1005×1.960×10-50.0284=0.0694

传热准数Nu0=αdλm=48.63×0.02000.0284=34.25（W/m²˙K）

其他数据同理可得，见下表：

表 4 光滑套管实验数据处理表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加热电压U（V） | 189.0 | 189.5 | 189.5 | 180.0 | 174.0 |
| 孔板压差Δp（kPa） | 0.83 | 1.42 | 1.98 | 2.58 | 3.15 |
| 套管换热器内管壁面温度tw（℃） | 97.2 | 96.8 | 96.6 | 96.3 | 96.3 |
| 套管换热器空气进口温度t1（℃） | 35.0 | 38.7 | 40.4 | 42.4 | 45.4 |
| 套管换热器空气出口温度t2（℃） | 70.7 | 70.6 | 70.5 | 70.8 | 71.6 |
| 定性温度tm（℃） | 52.9 | 54.7 | 55.5 | 56.6 | 58.5 |
| 平均黏度μm（Pa˙s） | 1.960E-05 | 1.960E-05 | 2.01E-05 | 2.01E-05 | 2.01E-05 |
| 平均密度ρm（kg/m3） | 1.0926 | 1.0761 | 1.0761 | 1.0761 | 1.0600 |
| 平均比热Cpm（J/kg˙k） | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 |
| 平均导热系数λm（W/m˙K） | 0.0284 | 0.0284 | 0.0284 | 0.0284 | 0.0284 |
| 温度差Δt（℃） | 35.7 | 31.9 | 30.1 | 28.4 | 26.2 |
| 平均温度差Δtm（℃） | 44.3 | 42.2 | 41.2 | 39.7 | 37.8 |
| 孔板流量计体积流量vt1（m3/h） | 14.04 | 18.51 | 21.85 | 24.94 | 27.77 |
| 传热管内平均体积流量Vm（m3/h） | 14.85 | 19.45 | 22.90 | 26.07 | 28.91 |
| 平均流速um（m/s） | 13.13 | 17.20 | 20.25 | 23.05 | 25.56 |
| 传热速率Q（W/m²） | 162 | 186 | 207 | 222 | 224 |
| 管内传热系数α（W） | 48.63 | 58.97 | 67.10 | 74.69 | 79.07 |
| 雷诺准数Re | 1.464E+04 | 1.888E+04 | 2.168E+04 | 2.468E+04 | 2.696E+04 |
| 普朗特数Pr | 0.694 | 0.694 | 0.711 | 0.711 | 0.711 |
| 传热准数Nu0（W/m²˙K） | 34.25 | 41.53 | 47.25 | 52.60 | 55.68 |
| ln(Nu0) | 3.534 | 3.726 | 3.855 | 3.963 | 4.020 |
| ln(Re) | 9.592 | 9.846 | 9.984 | 10.114 | 10.202 |
| Pr0.4 | 0.864 | 0.864 | 0.873 | 0.873 | 0.873 |

- 求关联式：

对Nu和Re取对数，作ln(Nu)-ln(Re)关系图如右：

有图线线性拟合得到

y = 0.8118x - 4.2559，R² = 0.9982

即ln(Nu) = 0.8118 ln(Re) - 4.2559

即Nu0 = 0.5965 Re0.8118 Pr0.4（序号为1、2）

Nu0 = 0.6027 Re0.8118 Pr0.4（序号为3-5，以此为准）

图 2 光滑套管实验ln(Nu)-ln(Re)关系图

- 强化实验

- 数据处理同光滑管实验，见下表：

表 5 强化实验数据处理表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加热电压U（V） | 173.1 | 187.1 | 189.9 | 190.0 | 190.4 |
| 孔板压差Δp（kPa） | 0.54 | 0.95 | 1.35 | 1.74 | 2.14 |
| 套管换热器内管壁面温度tw（℃） | 97.1 | 96.5 | 96.1 | 95.9 | 95.8 |
| 套管换热器空气进口温度t1（℃） | 35.9 | 37.2 | 38.3 | 40.9 | 43.4 |
| 套管换热器空气出口温度t2（℃） | 82.2 | 81.3 | 80.7 | 80.8 | 81.2 |
| 平均黏度μm（Pa˙s） | 2.01E-05 | 2.01E-05 | 2.01E-05 | 2.01E-05 | 2.01E-05 |
| 平均密度ρm（kg/m3） | 1.0600 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0600 |
| 平均比热Cpm（J/kg˙k） | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 |
| 平均导热系数λm（W/m˙K） | 0.0284 | 0.0284 | 0.0284 | 0.0284 | 0.0284 |
| 定性温度tm（℃） | 59.1 | 59.3 | 59.5 | 60.9 | 62.3 |
| 温度差Δt（℃） | 46.3 | 44.1 | 42.4 | 39.9 | 37.8 |
| 平均温度差Δtm（℃） | 38.1 | 37.3 | 36.6 | 35.1 | 33.5 |
| 孔板流量计体积流量vt1（m3/h） | 11.50 | 15.25 | 18.18 | 20.64 | 22.89 |
| 传热管内平均体积流量Vm（m3/h） | 12.36 | 16.33 | 19.42 | 21.95 | 24.26 |
| 平均流速um（m/s） | 10.93 | 14.44 | 17.17 | 19.41 | 21.44 |
| 传热速率Q（W/m²） | 169 | 213 | 244 | 259 | 271 |
| 管内传热系数α（W） | 59.34 | 76.30 | 88.76 | 98.59 | 107.99 |
| 雷诺准数Re | 1.152E+04 | 1.523E+04 | 1.811E+04 | 2.047E+04 | 2.262E+04 |
| 普朗特数Pr | 0.711 | 0.711 | 0.711 | 0.711 | 0.711 |
| 传热准数Nu（W/m²˙K） | 41.79 | 53.73 | 62.50 | 69.43 | 76.05 |
| ln(Nu) | 3.733 | 3.984 | 4.135 | 4.240 | 4.331 |
| ln(Re) | 9.352 | 9.631 | 9.804 | 9.927 | 10.027 |
| Pr0.4 | 0.873 | 0.873 | 0.873 | 0.873 | 0.873 |
| 强化比Nu/Nu0 | 1.220 | 1.294 | 1.323 | 1.320 | 1.366 |

- 求关联式：

对Nu和Re取对数，作ln(Nu)-ln(Re)关系图如右：

有图线线性拟合得到

y = 0.8853x - 4.5453，R² = 0.9999

即ln(Nu) = 0.8853 ln(Re) - 4.5453

即Nu = 0.5765 Re0.8853 Pr0.4

- 强化比的测定：

以1为例，NuNu0 = 41.79/34.25 = 1.220                  图 3 强化实验ln(Nu)-ln(Re)关系图

其他结果见上表。

- 列管换热器传热系数测定实验

- 换热器内换热面积的计算：

d = 0.019 m        L = 1.2 m         管程数n = 6

S = n·π·d·L = 6×3.142×0.019×1.2 = 0.4295 ( m2 )

- 体积流量的计算如（一）

孔板流量计体积流量vt1 = 18.78（m3/h）

传热管内平均体积流量Vm = 19.91（m3/h）

- 总传热速率K0的计算：

W = Vmρm/3600 = 19.91×1.0600÷3600 = 0.00586（kg/h）

Q = Cp×W×Δt = Cp×W×(t2-t1) = 1005×0.00586×37.6 = 222（W/m²）

Δt1 = T1 – t1 = 100.4 – 38.6 = 61.8 ℃

Δt2 = T2 – t2 = 100.1 – 76.2 = 23.9 ℃

ΔTm = (Δt1 - Δt2)/ln(Δt1/Δt2) = (61.8 – 23.9)/ln(61.8/23.9) = 39.9 ℃

K0 = Q / S /ΔTm = 222 / 0.4295 / 39.9 = 12.9 （W/m²·℃）

其他结果见下表：

表 6 (三)	列管换热器传热系数测定实验数据处理

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加热电压U（V） | 190.6 | 189.7 | 190.6 | 190.2 | 190.2 |
| 孔板压差Δp（kPa） | 1.44 | 2.33 | 3.22 | 4.10 | 5.00 |
| 套管换热器蒸汽进口温度T1（℃） | 100.4 | 100.4 | 100.4 | 100.4 | 100.4 |
| 套管换热器蒸汽出口温度T2（℃） | 100.1 | 100.2 | 100.2 | 100.1 | 100.1 |
| 套管换热器空气进口温度t1（℃） | 38.6 | 39.0 | 40.2 | 41.2 | 42.1 |
| 套管换热器空气出口温度t2（℃） | 76.2 | 75.2 | 74.7 | 74.6 | 74.3 |
| 定性温度tm（℃） | 57.4 | 57.1 | 57.5 | 57.9 | 58.2 |
| 平均密度ρm（kg/m3） | 1.0600 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0600 |
| 平均比热Cpm（J/kg˙k） | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 |
| 温度差Δt（℃） | 37.6 | 36.2 | 34.5 | 33.4 | 32.2 |
| ΔTm（℃） | 39.9 | 40.5 | 40.4 | 40.0 | 39.9 |
| 孔板流量计体积流量vt1（m3/h） | 18.78 | 23.88 | 28.08 | 31.68 | 34.99 |
| 传热管内平均体积流量Vm（m3/h） | 19.91 | 25.27 | 29.62 | 33.37 | 36.77 |
| W（kg/h） | 0.00586 | 0.00744 | 0.00872 | 0.00982 | 0.01083 |
| 传热速率Q（W/m²） | 222 | 271 | 302 | 330 | 350 |
| 总传热系数K0（W/m²˙℃） | 12.9 | 15.6 | 17.4 | 19.2 | 20.5 |

八、实验结果分析与讨论

- 关联式比较：

普通套管准数关联式为：Nu0 = 0.6027 Re0.8118 Pr0.4

强化套管准数关联式为：Nu = 0.5765 Re0.8853 Pr0.4

普通套管拟合曲线R2 =0.9982，强化套管拟合曲线R2 = 0.9999，线性程度较好，可信度大。

理论公式为Nu = 0.023 Re0.8 Pr0.4，拟合曲线所得A值与标准值相差较大，m值与标准值较为接近。经分析，原因可能为：系统密闭性较差，造成系统与外界传热不可忽略，且在实验中发现套管加热器加热时，列管加热器管内温度提高，造成测得套管加热器A值较小；温度不稳定，影响数据记录的准确性。

- 强化效果：

对于传热系数α，比较可发现普通套管对流传热系数总小于强化管对流传热系数，且强化比Nu/Nu0均大于1。可以看出强化条件下较正常传热情况好，加入螺旋线圈后，产生湍流，能够显著增强流体与传热层之间的传热效果，因为湍流能够更有效地打破流体边界层，增加流体与传热层之间的热交换效率。

九、思考题

- 在实验过程中，有哪些因素影响实验的稳定性与所测传热系数的准确性？应采取什么改进措施？

答：影响因素：温度的准确测量。改进措施：

- 定期检查热电偶的接触是否良好，工作是否正常来保证测量准确性

- 保证外部电压的稳定，保证热电偶、加热器及风机的稳定

- 检查装置气密性，避免因阀门气密性不好，影响测得加热器传热效果。

- 影响传热系数K的因素有哪些？要提高传热系数K可采取什么方法？

答：总传热系数公式：K =1/(1α0 + 1 A0αiAi + δA0Am + RS)，其中，α0为热流体传热系数，αi 为冷流体传热系数，δ 为内管壁厚度，λ 为管材导热系数，A0为内管外壁面积，Ai为内管内壁面积，Am为内管截面积，Rs为热阻。

影响因素：传热过程两侧流体的种类，传热过程的流速，壁的厚度和导热系数等。

采取方法：提高湍流程度，提高材料导热性能，及时除去换热器污垢，采用有相变的热载体；。

- 通过实验，对如何强化传热过程，你受到了哪些启发？

- 增大传热面积：改进换热器的设计，增大传热面积，可提高传热效率。

- 增大湍动程度：螺旋线圈可以增大流体湍动程度，增强传热效果。

- 增大传热温度差：增大加热器功率以提高热流体的温度，进而增大传热温度差，增强传热效果。

- 提高总传热系数，减小传热过程热阻。