实验十九 RLC 串联谐振特性的研究

一、实验目的

- 观察交流电路串联谐振的现象，掌握测量谐振曲线的方法。

- 研究 RLC 电路元件对串联电路谐振特性的影响及电路品质因数 Q 值的测定。

二、实验仪器

函数信号发生器、双通道毫伏表、电阻箱、电感箱、电容箱、导线若干。

三、实验原理

1. RLC 串联电路

如图所示，RLC 串联电路由电阻器  、电感器  和电容器  与信号源  串联而成。   、   分别代表电压和电流的幅值，  为信号源的角频率，         ，回路的总电阻R=R0+rL+rC，其中rL为电感器L的耗损电阻，rC为电容器C的耗损电阻，可以忽略。若接入正弦交流电压u=Umsinωt，则回路的电流为i=Imsinωt-φ，Um、Im除开2，即是电压和电流的有效值，回路的总阻抗Z表示为

Z=R2+ωL-1ωC2

回路的电流有效值I表示为

I=UZ=UR2+ωL-1ωC2

电流与信号源电压 U 的相位差 φ 可表示为

φ=tan-1ωL-1ωCR

2. RLC 串联电路的相频特性

（1）由式（3-19-1）、（3-19-2）、（3-19-3）可知，Z、I、φ 都随信号频率 f 而变化。在交流电路中电感和电容的作用是相反的，具有互相抵消的作用。下面分别对三种情况进行讨论。

- 当        时，                ，此时回路的总阻抗最小，电路呈纯电阻性，此时回路的电流有效值I有最大值              ；I 与 U 的相位差                   ，            ，电流与电压同相，这就是所谓的回路谐振。此时对应的信号频率             称为谐振频率，又称为回路的固有频率。它决定于回路的元件参数 L 和 C，而与 R 无关。

- 当      ，即     时，         是正值，电压超前于电流。电感的作用大于电容的作用，电路呈电感性。

- 当     ，即     时，         是负值，电压落后于电流。电容的作用大于电感的作用，电路呈电容性。

（2）选择不同的 f、L、C 或 R 的值，可以实现不同的相位 φ，RLC 串联电路的相频特性曲线如图 3-19-3 所示。当            时，       ，     ，电路处于谐振状态。当ωL>1ωC         时，   ，U 超前 I，回路呈电感性；当 ω 很大时，φ 接近于  。当           时，φ<0，U 落后 I，回路呈电容性；当 ω 很小时，φ 接近于  。

- RLC 串联电路的谐振特性

RLC 串联电路的谐振特性，常用电路的电流与频率的关系曲线即I∼f谐振曲线来描述。如图 3-19-4 所示，谐振曲线的形状，与 RLC 的取值有关；谐振曲线的形状，常用“通频带宽度”来描述，“通频带宽度”规定为当电流I是最大值     的                     （称为半功率点）时的频率宽度                           。

根据带宽的定义，可求得带宽的两个边界频率f1、f2分别为

f1=R2+4LC-R4πL ; f2=R2+4LC+R4πL

因而

Δf=f2-f1=R2πL ,f0=f1f2=12πLC .

4. 回路的品质因数 Q 值

Q 值的大小反映着谐振电路的特性，称为回路的品质因数。由于谐振曲线半功率点处曲线的斜率最大，      可以比较准确地确定，因此由         确定的谐振频率      和品质因数 Q 值都比较准确。由它们的关系可以求得 Q 值为

Q=f0Δf=f1f2f2-f1 .

Q 值的理论计算公式为

Q=1RLC=2πf0LR=12πf0RC .

回路谐振时，            ，同时                        ，即谐振时，电容或电感两端的电压是信号源电压的 Q 倍，因此，RLC 串联谐振又称电压谐振，Q 值亦可定义为

Q=UL0U=UC0U 。

四、实验内容

根据图 3-19-6 连接电路，用双通道毫伏表的一路毫伏表接在信号源的输出端，监测信号源的电压，毫伏表的“地”（机壳）与信号源的“地”接在一起。双通道毫伏表的另一路毫伏表轮换用于测量电压UR0、UL、UC。

- 测量I-f谐振曲线

（1）选择电路元件参数，选取

L=0.100 H,C=0.0500 μF,R0=100.0 Ω,U=0.900 V这时，回路的总电阻R=R0+rL

（2）测量时，用双通道毫伏表中的毫伏表       测量电阻    两端的电压     。改变频率    ，每间隔 100 Hz 测量一次    ；在谐振点附近，电压变化较大，数据点要取密些，可以每间隔 50 Hz 测一次   。注意：测量过程中，要保持信号源电压U为恒定值，即始终保持为 0.900 V。

（3）改变电阻器电阻值，使          ，此时，回路的总电阻                        ；其他电路元件参数不变，重复以上实验步骤。 2. 观察 RLC 电路的谐振现象

（1）将双通道毫伏表的  分别接到  和 C 的两端，连续调节信号源频率f，观察电压          和  各自随频率  的变化情况。观察时，要注意双通道毫伏表中的mV2    量程，  和  可能很大。

（2）分别测出电压            为最大值时所对应的信号频率           ，比较它们之间的大小关系。

（3）在谐振频率 处，测量电感器L和电容器C两端的电压   和   。

五、数据处理

- 将测得的实验数据分别填入表 3-19-1、表 3-19-2 中，并按表中的项目要求整理好数据。

- 在同一个坐标系中，绘出两条谐振曲线，分别由图求出电流           时的   和

- 根据实验数据及谐振曲线，计算出电路的通频带宽度   、谐振频率   和品质因数 Q 值，并与理论值比较。

- 分别对通频带宽度   、谐振频率  、品质因数 Q 值作定值误差分析。

六、注意事项

- 以电抗元件作负载，信号源的输出电压会随频率而改变，故在测量电压时每改变一次频率都要调节信号源电压 U，以保持 U 为恒定值。

- 使用双通道毫伏表时，必须校准零点，以保证读数准确；测量时由于谐振点附近电压变化较大，一定要先换好适当的量程，再进行测量。