实验十八 示波器的使用

一、实验目的

1.了解示波器的基本工作原理和主要性能。

2.掌握示波器的使用方法。

3.应用示波器测量各种信号的波形参数。

二、实验仪器

1.仪器用具

GOS-620型二踪示波器、XJ1631型数字函数信号发生器、GAG-810型音频信号发生器

2.仪器描述

(1) GOS-620型二踪示波器：

CRT 显示屏：辉度、聚焦、扫描旋转、电源、显示屏

垂直扫描部分：垂直衰减旋钮、CH1(X)输入、灵敏度微调控制、输人信号耦合选择按键组(AC-GND-DC)、位移调节旋钮、ALT/CHOP、DC BAL、垂直操作模式、CH2 INV、CH2(Y)输入

水平扫描部分：扫描时间选择钮、扫描时间的可变控制旋钮、水平放大键、位移调节旋钮

触发系统：触发信号源选择开关、外部触发信号输入端、触发模式选择开关、触发斜率选择键、触发源交替设置键、触发准位调整钮、

其他功能：CAL(2Vp-p)、GND

(2)XJ1631型数字雨数信号发生器：电源开关/幅度调节、函数开关、频率调节开关、频率档级/闸门时间、锯齿波/脉冲波、衰减开关、直流偏置、信号输出、函数/计数显示控制开关、频率计数输入、数码管频率显示器、发光二极管

(3)GAG-809型音频信号发生器：电源指示灯、电源开关、衰减器、输出端子、波形、频率文件位控制钮、调幅控制钮、频率拨盘、刻度指示器

三、实验原理

示波器能显示各种周期信号的波形。通常用来测量交流信号的幅度、频率、相位差等波形参数，也可以用来测量直流信号的电压。示波器具有灵敏度高、工作频带宽、速度快和输人阻抗大等优点。

1.示波器主要由示波管(阴极射线管)和提供示波管工作的电子线路组成。

(1)示波管

示波管主要包括电子枪、偏转系统和荧光屏三部分。

电子枪由阴极灯丝、控制栅极聚焦电极以及阳极即加速电极组成灯丝通电后，阴极升温发射电子、电子在阳极(加有高压)的加速下，打在荧光屏上，使荧光物质发光形成亮点。控制栅极相对于阴极为负电位，对电子有排斥作用，调节电位器(辉度控制钮)可控制飞向荧光屏的电子数，从而改变荧光屏上光点的亮度。聚焦电极及加速阳极组成一个电子透镜，调节电位器(聚焦旋钮)可实现电子束的聚焦。

偏转系统由X偏转板和Y偏转板组成。两对偏转板各自加上电压后，可控制通过它的电子束的方向，使之打在荧光屏上的位置能按所观察电压的变化而变化。在一定的范围内荧光屏上光点的位移与偏转板上所加的电压成正比。因此，光点的运动轨迹描绘出X轴和Y轴的信号的合成运动规律的图像。

(2)电子线路

不同型号示波器由于用途不同，可能有各自特殊的辅助电路，但是它们的基本组成是相同的，电子线路主要部分有:放大系统；扫描整步系统；电源部分(高、低电源)等。

放大系统：它包括X轴电压及Y轴电压的放大和衰减系统。它的作用是放大信号或衰减强信号，调节偏转板上的电压大小，使荧光屏上显示的信号图形大小适中，便于观察。

扫描整步系统：它包括扫描波发生器和整步装置两部分。

扫描波发生器产生一个如图3-18-1所示的锯齿波电压，它经X轴放大器后，送至X偏转板上。电子束在这样的周期性锯齿波线形电压(即Ux=kt)的作用下沿水平方向反复自左向右偏转，亮点在荧光屏上自左向右往复运动，如果锯齿波频率较高，则在屏上呈现一条水平亮线，这一过程叫“扫描”，这一亮线叫扫描线。

整步装置的作用是使扫描电压与Y轴输人的被观察的电压保持确定的频率关系和相位关系，即保持同步关系，使荧光屏上的图形稳定。

2.波形显示原理

如果示波器的两对偏转板都不加信号电压，荧光屏上只出现一个亮点，如果在Y偏转板上加有正弦信号电压，而X偏转板不加电压，荧光屏上只出现一条垂直亮线。如果在Y偏转板上加正弦电压，又在X偏转板上加锯齿波扫描电压，则荧光屏上亮点的运动将是两个相互垂直振动的合成，荧光屏上将显示出正弦图形，当扫描电压的周期正好是正弦电压周期的两倍时，荧光屏上将显示出二个完整的正弦波图形。

图3-18-2是波形的显示原理图。图中UX和UY的时位置相互对应，当UY在a点时UX在a’点，屏上亮点的位置在a”点，当UY在b点时，UX在b'点，屏上亮点的位置在b”点，…，亮点由a”经b”、c”、d”至e”，描绘出整个完整的正弦图形。以此类推，显示下一波形(e-f-g-h-i…)。

综上所述，在荧光屏上构成简单、稳定的示波图形的条件是，X偏电压的周期TX等于Y偏电压周期TY的整数倍，即

fY为Y偏电压频率；fX为X偏电压频率；n为荧光屏上完整波形的数目。

在实际观测信号波形时，必须细心调节加于X偏转板上的锯齿波电压的频率，使(3-18-1)式的条件满足。然而，由于输人电压UY和扫描电压UX都可能不稳定，只要fY或fX中一个发生变化，都会使波形不稳定。为了解决这个问题，需要在fY与fX基本满足倍数关系的基础上，再加人整步控制，使获得的波形稳定。

四、示波器的使用

1.示波器使用步骤

(1)开机前预置:“辉度”，“聚焦”顺时针旋至合适位置；“垂直位移”(或)、“水平位移”旋至适中位置；“垂直模式”选CH1(或CH2)；“触发源”选CH1(或CH2)；“输入耦合”置于AC；“扫描方式”选AUTO。将扫描时间可变旋钮旋至“CAL”位置，水平放大键拔出，并保持此二钮不变。

(2)打开开关，屏上会出现扫描线。若无扫描线，将“输人耦合”置于GND，调节“垂直位移”、“水平位移”，找出扫描线并调至合适位置，然后重新将“输入耦合”置于AC。

(3)被测信号由探头输入，探头的接地端必须与被测信号的地端连接。当要测第一通道的信号时，应将乘直通道工作方式选择开关调至CH1，同时触发系统的触发信号源选择开关要调至CH1，若要测第二通道，则二者都要调至CH2。

(4)根据被测信号的频率和电压幅度，适当选择T/DIV(扫描范围)与 V/DIV (Y轴灵敏度)，使屏幕上显示的波形便于观察和分析(显示1-2周期的波形)，如果波形不是很稳定，可适当调整“触发准位调整”旋钮，直至波形稳定。

2.测量信号

(1)电压测量

a.直流电压测量

测量前必须将“Y轴微调”调至“CAL”位置，输人选择置于“GND”位置，然后调整“Y轴位移”使扫描基线位于屏幕中心。再将“输人选择”开关拨至“DC”位置加人被测信号，如果向上偏移则电压为正，如果向下偏移则电压为负，此时所测直流电压为

式中:Dy ——所选择的Y轴灵敏度档极

H Y ——扫描基线垂直偏转格数

b.交流电压测量

利用示波器只能测出交流电压的峰-峰值或任意两点间的电位差值，至于电压的峰值或有效值均须换算求得。

将“Y 轴微调”放在“CAL,”位置，“输人选择”开关拨至“AC”位置，适当调节"Y轴灵敏度”(V/DIV)和“扫描范围”(T/DIV)，使显示波形垂直偏移尽可能大，稳定显示一个至数个周期的波形，则所得波形的峰-峰值为

式中: DY ——所选择的Y轴灵敏度档极

H Y ——信号波形峰-峰值在Y轴上的高度(格数)

c.交、直流合成电压测量

在实际测量中，被测信号往往既有直流成分又有交流成分，脉冲电压就是典型例子，其测量方法基术与上述方法一样。首先必须确定零电位线(裁准电平线)，定“Y轴位移”，“输入选择”置于“DC”位置，加人被测信号，调节“触发准位调整钮”与“扫描时问选择钮”，使荧光屏上显示稳定的波形。若荧光屏波形如图3-18-3所示，信号未经衰减，“V/DIV”置于0.5 V/DIV 档，则测得

直流分量

交流分量

瞬时电压

(2)时间测量

时间的测量指的是对信号波形的周期、宽度、边沿时间等参数的测量。当“扫描微调”置于校准位置“CAL”时，“扫描范围”各档的标称值就表示荧光屏水平刻度所代表的时间。

例如测量一个三角波的周期T，显示波形如图3-18-3所示。如果此时“T/DIV”置于20μs/div档，则所测的周期

其中，Dx表示所选择的扫描范围档(T/DIV)；Hx表示波形的一个周期内所扫描到的水平范围(格数)。

(3)频率测量

用示波器测量信号重复频率常用以下两种方法。

a.利用上述测量时间的方法测量被测信号的周期T，再取其倒数，即f=1/T。

b.李萨如图形法

如果在示波器的X偏转板和Y偏转板分别加上正弦电压Ux和Uy，当这两个正弦电压的频率相同或成整数比时，电子束亮点的轨迹将在Ux和Uy共同作用下形成一闭合曲线，该闭合曲线称为李萨如图形。

李萨如图形产生的原理如图3-18-4所示。若X转板和Y偏转板上所施加的两个正弦电压振幅和初相位都不同，但两个信号的频率之比为整数，则屏上将显示出稳定和复杂的李萨如图形，如图3-18-5所示。

李萨如图形通常使用割线法来测定未知信号的频率。设fy，fx分别为Y偏转板和X偏转板的电压频率，n为水平割线与图形的最多交点数，n为垂直割线与图形的最多交点数，如图3-18-5所示。由理论分析可得频率和最多割点数的比例关系为

若已知频率fx，测出n和n，则可求出fy。

五、实验内容

1.熟悉示波器面板上各族钮的作用及调节方法

(1)如何检验示波器的垂直和水平灵敏度?

(2)在示波器荧光屏上怎样确定零电平的位置?

2.测量一般方波参数

(1)数字函数信号发生器输出端与示波器的CH2的输人端连接，打开数字函数信号发生器开关，将占空比调节旋钮调至校准位置“CAL”，函数开关选择方波，频率档级开关选择1K，调节频率调节旋钮，使输出方波频率为2.000kHz。将幅度调节旋钮旋至适中位置。

(2)调节示波器的垂直工作方式选择开关放在CH2，选定CH2的输入耦合方式为AC档(调零时耦合方式应选择GND)。

(3)适当调节CH2的垂直电压灵敏度旋钮及扫描时间调节旋钮，使示波器至少显示一个周期幅度适中的完整波形，如图3-18-6所示。

(4)调节信号发生器的幅度调节旋钮，使示波器上显示的方波的幅度为3V。

(5)读取并计算图3-18-6上所示的几个参数，记录于表3-18-1。

3.测量正弦波的峰-峰值

(1)将音频信号发生器输出的正弦波信号接人示波器的CH1的输人端。

(2)示波器垂直工作方式选择开关放在CH1，选定CH1的输人合方式为AC档。

(3)首先调节输入信号的频率为5kHz、峰峰值为10V(衰减旋钮置于0db档)，适当调节CH1扫描时间调节旋钮和垂直电压灵敏度旋钮，使示波器显示至少一个周期的完整波形。然后调节信号发生器的衰减旋钮分别置于10db、20db、30db、40db时，测量正弦波的峰峰值V  。计算电压的有效值，记录于表 3-18-2。

4.测量正弦波的周期与频率

(1)将数字信号发生器输出的正弦波信号接入示波器的CH2的输入端。

(2)使信号发生器的输出频率分别为1kHz，20kHz，50kHz，100kHz。

(3)此时示波器垂直工作方式选择开关放在CH2选定CH2的耦合方式为AC档，适当调节CH2的垂直电压灵敏度旋钮及扫描时间调节旋钮，使示波器至少显示一个周期幅度适中的完整波形。

(4)测量波形的周期，并计算其频率，并将数据记录于表3-18-3。

5.显示李萨如图形

将示波器的扫描时间调节旋钮置于X-Y工作方式，音频信号发生器的信号输出接示波器CH1的输人端，数字信号发生器的信号输出接示波器CH2的输入端。使数字信号发生器的输出信号频率固定为1kHz，调节音频信号发生器的信号频率，显示图3-18-5中前三种情况的李萨如图形，并利用割线法计算三种情况下音频信号发生器的输出频率。

六、注意事项

1.示波器的电源开关在开或者关之前，应将辉度旋钮反时针旋到尽头。

2.示波器荧光屏上的光点不能太亮，不能久留一处，以免损坏荧光屏。

3.信号发生器的电源开关在开或者关之前，应将输出调节到最小。